병원 침대 이송 AMR

단일 모델 사용 설명서

Single AMR Package v1.0

| 기준 모델 | 멀티 AMR v1.11에서 AMR 1대만 분리 |
| --- | --- |
| 포함 기능 | 옴니 주행, 리프트, RGB/Depth 카메라, RTX LiDAR, ROS 2 TF·Odometry |
| 기본 속도 | 미적재 전후·횡 1.70 m/s, 회전 2.80 rad/s |
| 대상 환경 | Ubuntu 22.04, ROS 2 Humble, Isaac Sim 5.1 |
| 생성 파일 | output/hospital_bed_amr_single.usd |

중요 이 패키지는 AMR 한 대만 포함한 독립 실행판이다. 병원 침대, 침대용 결합 지지대, 자동 자기식 도킹은 포함하지 않는다. USD는 Isaac Sim 전용 API로 생성되므로 새 컴퓨터에서 generate_single_amr.sh를 한 번 실행해야 한다.

# 문서 구성

1. 패키지 구성과 모델 구조

2. 새 컴퓨터에서 최초 실행

3. 키보드 조작법

4. ROS 2 토픽과 TF

5. ROS 2 명령으로 제어

6. RViz 확인 및 SLAM 전환

7. 병원 맵에 넣는 방법

8. 문제 해결과 검증 기준

# 1. 패키지 구성과 모델 구조

단일 패키지는 멀티로봇 코드에서 두 번째 AMR와 침대 3대를 제거하고, 표준 비네임스페이스 ROS 2 토픽을 사용하도록 정리한 버전이다.

## 1.1 포함 기능

낮은 차체와 4개의 메카넘형 시각 바퀴

W/S 전후 이동, A/D 회전, Q/E 좌우 횡이동

Prismatic Joint 기반 리프트 상승·하강

RGB/Depth 카메라 Prim

2D RTX LiDAR와 /scan, /point_cloud 발행

/clock, /odom, /tf, /tf_static 발행

/cmd_vel, /lift_cmd, /estop 구독

RViz 확인 모드와 SLAM 준비 모드 전환

## 1.2 제외 기능

병원 침대 모델

침대와 연결되는 LiftAdapter 및 MountPlate

자기식 정렬·Fixed Joint 결합

AMR2 키보드 및 /amr2 네임스페이스

Fleet Manager와 Nav2 전체 스택

## 1.3 Prim 구조

/World/HospitalBedAMR
├─ base_link
│  ├─ Chassis
│  ├─ lidar_link/RtxLidar
│  ├─ camera_link/Camera
│  └─ imu_link
├─ lift_plate
│  ├─ Plate
│  ├─ SupportPadLeft
│  └─ SupportPadRight
├─ wheel_FL / wheel_FR / wheel_RL / wheel_RR
└─ Joints
   ├─ wheel_joint_FL / FR / RL / RR
   └─ lift_joint

## 1.4 폴더 구조

hospital_bed_amr_single_v1_0/
├─ config/single_amr_config.json
├─ scripts/create_demo_stage.py
├─ scripts/generate_single_amr.sh
├─ scripts/run_single_amr_system.py
├─ scripts/run_single_amr.sh
├─ scripts/check_single_amr.sh
├─ scripts/test_cmd_vel.sh
├─ scripts/set_tf_mode.sh
└─ README.md

# 2. 새 컴퓨터에서 최초 실행

## 2.1 준비 조건

Ubuntu 22.04

ROS 2 Humble

Isaac Sim 5.1 Full 설치

NVIDIA GPU 드라이버 및 Vulkan 정상

Isaac Sim ROS 2 Bridge와 RTX Sensor Extension 사용 가능

## 2.2 압축 해제와 권한 설정

1.  ZIP 파일을 원하는 작업 폴더에 압축 해제한다.

2.  터미널에서 압축을 푼 폴더로 이동한다.

cd "/새로운/작업/폴더/hospital_bed_amr_single_v1_0"
chmod +x scripts/*.sh scripts/*.py

## 2.3 Isaac Sim 경로 지정

기본값은 이전 환경과 호환되도록 설정되어 있지만, 새 컴퓨터에서는 설치 위치를 직접 지정하는 것이 안전하다.

export ISAAC_SIM_DIR="/Isaac-Sim/실제/설치/폴더"
ls "$ISAAC_SIM_DIR/python.sh"

확인 기준 마지막 명령에서 python.sh 파일 경로가 출력되어야 한다. “파일이 없다”는 메시지가 나오면 Isaac Sim 설치 폴더를 다시 확인한다.

## 2.4 단일 AMR USD 생성

./scripts/generate_single_amr.sh

정상 완료 시 다음 파일이 생성된다.

output/hospital_bed_amr_single.usd

## 2.5 통합 시스템 실행

./scripts/run_single_amr.sh

Isaac Sim 창과 실행 터미널은 계속 켜 둔다. 실행 중 터미널에는 현재 속도와 리프트 높이가 약 1초 간격으로 출력된다.

# 3. 키보드 조작법

| 키 | 기능 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| W / S | 전진 / 후진 | AMR의 로컬 X축 방향 이동 |
| A / D | 좌회전 / 우회전 | 제자리 회전 또는 W/S와 함께 곡선 주행 |
| Q / E | 왼쪽 / 오른쪽 횡이동 | 옴니휠식 로컬 Y축 이동 |
| R / V | 리프트 상승 / 하강 | 최대 약 35 mm 범위 |
| Space | 비상 정지 | 키를 누르는 동안 속도 명령을 0으로 설정 |

## 3.1 조합 입력

W + A: 전진하면서 좌회전

W + D: 전진하면서 우회전

W + Q: 전진하면서 왼쪽 대각선 이동

W + E: 전진하면서 오른쪽 대각선 이동

S + Q/E: 후진 대각선 이동

## 3.2 속도 기준

| 상태 | 전후 | 횡이동 | 회전 |
| --- | --- | --- | --- |
| 미적재 | 1.70 m/s | 1.70 m/s | 2.80 rad/s |
| 리프트 상승 상태 | 0.90 m/s | 0.76 m/s | 1.30 rad/s |

주의 현재 속도는 빠른 시뮬레이션 시험용이다. 실제 침대 운반 시나리오에서는 Nav2 Velocity Smoother, Collision Monitor, 적재 상태 제한 속도를 함께 적용해야 한다.

# 4. ROS 2 토픽과 TF

## 4.1 토픽 목록

| 토픽 | 방향 | 메시지 | 용도 |
| --- | --- | --- | --- |
| /clock | 발행 | rosgraph_msgs/Clock | 시뮬레이션 시간 |
| /odom | 발행 | nav_msgs/Odometry | 시작 위치 기준 이동량 |
| /scan | 발행 | sensor_msgs/LaserScan | 2D LiDAR |
| /point_cloud | 발행 | sensor_msgs/PointCloud2 | RTX LiDAR 포인트 |
| /camera/color/image_raw | 발행 | sensor_msgs/Image | RGB 영상 |
| /camera/depth/image_raw | 발행 | sensor_msgs/Image | Depth 영상 |
| /cmd_vel | 구독 | geometry_msgs/Twist | 전후·횡·회전 속도 |
| /lift_cmd | 구독 | std_msgs/Float64 | 리프트 목표 높이(m) |
| /estop | 구독 | std_msgs/Bool | 비상정지 |
| /tf, /tf_static | 발행 | tf2_msgs/TFMessage | 좌표계 연결 |

## 4.2 TF 트리

world
└─ odom
   └─ base_link
      ├─ lidar_link
      └─ camera_link

RViz 단독 확인 모드에서는 world → odom을 정적 TF로 발행한다. SLAM Toolbox 또는 AMCL을 실행할 때는 map → odom이 새로 생기므로 world → odom을 끈다.

# 5. ROS 2 명령으로 제어

Isaac Sim 통합 시스템이 실행된 상태에서 새 터미널을 열고 ROS 2 환경을 불러온다.

source /opt/ros/humble/setup.bash
export ROS_DOMAIN_ID=120
export RMW_IMPLEMENTATION=rmw_fastrtps_cpp

## 5.1 간단한 시험 스크립트

./scripts/test_cmd_vel.sh forward 2
./scripts/test_cmd_vel.sh right 2
./scripts/test_cmd_vel.sh turn_left 2
./scripts/test_cmd_vel.sh arc_right 2

## 5.2 직접 /cmd_vel 발행

ros2 topic pub -r 20 /cmd_vel geometry_msgs/msg/Twist "{linear: {x: 0.6, y: 0.4, z: 0.0},
  angular: {x: 0.0, y: 0.0, z: -0.5}}"

linear.x: 전진(+), 후진(-)

linear.y: 왼쪽(+), 오른쪽(-) 횡이동

angular.z: 좌회전(+), 우회전(-)

## 5.3 리프트 제어

# 25 mm 상승
ros2 topic pub --once /lift_cmd std_msgs/msg/Float64 "{data: 0.025}"

# 완전 하강
ros2 topic pub --once /lift_cmd std_msgs/msg/Float64 "{data: 0.0}"

## 5.4 비상정지

ros2 topic pub --once /estop std_msgs/msg/Bool "{data: true}"
ros2 topic pub --once /estop std_msgs/msg/Bool "{data: false}"

# 6. RViz 확인 및 SLAM 전환

## 6.1 1~6단계 자동 검사

./scripts/check_single_amr.sh

정상 기준은 /clock, /odom, /scan, /point_cloud 메시지 수신, /cmd_vel 구독자 존재, 3개의 TF 연결 성공이다. 마지막 줄의 FAIL 값이 0이어야 한다.

## 6.2 RViz 설정

1.  Fixed Frame을 world로 설정

2.  TF Display 추가

3.  LaserScan Display 추가 후 Topic=/scan, Reliability=Best Effort

4.  PointCloud2 Display가 필요하면 Topic=/point_cloud

5.  Odometry Display 추가 후 Topic=/odom

## 6.3 SLAM 시작 전 TF 모드 변경

./scripts/set_tf_mode.sh slam
./scripts/run_single_amr.sh

SLAM 모드에서는 world → odom 발행을 끈다. SLAM Toolbox가 map → odom을 담당한다. RViz 단독 확인으로 돌아갈 때는 다음 명령을 사용한다.

./scripts/set_tf_mode.sh rviz

# 7. 병원 맵에 넣는 방법

## 7.1 생성 시 병원 맵 Reference 포함

export HOSPITAL_MAP_USD="/병원맵/실제경로/hospital.usd"
./scripts/generate_single_amr.sh

이 방법은 생성된 Stage 안에 병원 맵을 /World/HospitalMap으로 Reference하고, AMR는 /World/HospitalBedAMR에 생성한다.

## 7.2 기존 맵 Stage에서 AMR USD 사용

1.  먼저 generate_single_amr.sh로 USD를 생성한다.

2.  Isaac Sim에서 병원 맵 Stage를 연다.

3.  File 또는 Content Browser의 Add Reference 기능으로 hospital_bed_amr_single.usd를 추가한다.

4.  PhysicsScene, GroundPlane, /World 경로가 중복되는지 확인한다.

5.  중복이 생기면 생성 시 HOSPITAL_MAP_USD 방식을 우선 사용한다.

권장 현재 패키지는 독립 실행 검증을 위해 PhysicsScene과 GroundPlane을 포함한다. 완전한 재사용 자산 형태로 만들 때는 AMR Prim만 별도 USD Layer로 Export하고, 병원 맵의 PhysicsScene을 공유하는 구조가 더 깔끔하다.

# 8. 문제 해결과 검증 기준

| 증상 | 가능 원인 | 조치 |
| --- | --- | --- |
| python.sh를 찾지 못함 | ISAAC_SIM_DIR가 잘못됨 | 실제 Isaac Sim 설치 폴더를 export |
| USD가 생성되지 않음 | Isaac Sim Python 또는 Extension 오류 | 생성 터미널의 첫 Traceback 확인 |
| /scan 없음 | RTX LiDAR Prim/Writer 실패 | Stage의 RtxLidar Prim과 ROS Bridge 활성화 확인 |
| RViz No tf data | Fixed Frame 불일치 또는 TF 모드 오류 | world/odom/base_link 연결을 tf2_echo로 확인 |
| /cmd_vel에 반응 없음 | ROS_DOMAIN_ID 또는 RMW 불일치 | 양쪽 터미널의 환경변수를 동일하게 설정 |
| 키보드가 안 먹음 | Isaac Sim Viewport에 포커스 없음 | Viewport를 한 번 클릭한 뒤 조작 |
| AMR가 너무 빠름 | v1.11의 2배 속도 프로파일 | config의 unloaded/loaded speed와 accel 감소 |

## 8.1 개별 검사 명령

ros2 topic hz /clock
ros2 topic hz /odom
ros2 topic hz /scan
ros2 topic info /cmd_vel -v
ros2 run tf2_ros tf2_echo odom base_link
ros2 run tf2_ros tf2_echo base_link lidar_link

## 8.2 최종 완료 기준

hospital_bed_amr_single.usd가 생성되고 Isaac Sim에서 열린다.

W/S/A/D/Q/E로 한 대의 AMR만 움직인다.

R/V로 리프트가 0~35 mm 범위에서 움직인다.

/clock, /odom, /scan이 지속적으로 발행된다.

/cmd_vel 명령으로 전진·횡이동·회전이 된다.

odom → base_link, base_link → lidar_link TF가 연결된다.

check_single_amr.sh 결과가 FAIL=0이다.

검증 상태 이 문서와 패키지는 Python 문법, JSON 형식, Shell 문법, 단일 fleet 구성과 표준 ROS 2 토픽 구조를 정적 검사했다. Isaac Sim 5.1 실제 GUI·물리·RTX LiDAR 런타임은 새 컴퓨터에서 최종 실행 확인이 필요하다.