병원 침대 이송 AMR

기능 및 조작 매뉴얼

Isaac Sim 5.1 · ROS 2 Humble · 통합 제어 v1.8

침대 하부 진입형 AMR 및 리프트 플레이트 구성

핵심 기능 전후 주행 · 차량식 곡선회전 · 옴니 횡이동 · 리프트 · 자기식 도킹 · RGB/Depth 카메라 · 2D RTX LiDAR

작성 기준: hospital_bed_amr_lift_mvp_v1 / 설정 v1.8

# 1. 빠른 시작

|  | 가장 먼저 확인할 것 Isaac Sim 내장 Python에서 bad marshal data 오류가 발생했던 경우, 손상된 .pyc 캐시를 삭제하고 import 검사를 통과한 뒤 실행한다. |
| --- | --- |

## 1.1 Isaac Python 상태 확인

ISAAC="/mnt/isaac45/isaacsim_5.1" "$ISAAC/python.sh" -c 'import argparse, re, json; print("Isaac Python OK")'

정상 출력은 Isaac Python OK이다. 같은 위치에서 다시 bad marshal data가 발생하면 8장의 캐시 복구 절차를 수행한다.

## 1.2 통합 시스템 실행

cd "$HOME/Downloads/hospital_bed_amr_lift_mvp_v1" ./scripts/run_complete_system.sh

통합 실행은 주행, 리프트, 자기식 결합, RGB/Depth 카메라, RTX LiDAR 및 ROS 2 센서 Publisher를 한 Isaac Sim 창에서 함께 실행한다.

## 1.3 조작 전 준비

1. Isaac Sim 창이 뜨면 중앙 Viewport를 한 번 클릭하여 키보드 포커스를 준다.

2. 침대를 들지 않은 상태에서 W/S, A/D, Q/E를 짧게 시험한다.

3. 침대 후면 중앙으로 진입한 다음 R로 리프트를 올린다.

4. 터미널의 magnet=ATTRACTING 또는 [magnet] LOCKED 로그를 확인한다.

5. 운반을 마친 뒤 완전히 정지하고 V로 리프트를 내린다.

## 1.4 핵심 실행 파일

| 명령 | 용도 |
| --- | --- |
| ./scripts/run_complete_system.sh | 주행 + 리프트 + 자기식 도킹 + 카메라/LiDAR ROS 2 통합 실행 |
| ./scripts/run_holonomic_keyboard.sh | 센서 없이 주행과 리프트만 빠르게 시험 |
| ./scripts/capture_camera.sh | RGB 및 Depth 이미지를 파일로 저장 |
| ./scripts/run_ros2_sensors.sh | 정지 상태에서 카메라와 LiDAR Publisher만 실행 |
| ./scripts/generate_all.sh | 설정과 모델을 반영하여 USD Stage 재생성 |

# 2. 키보드 조작법

|  | v1.8 최종 키 배치 F 키는 Isaac Sim의 Frame Selection/줌 기능과 충돌하므로 사용하지 않는다. 리프트 하강은 V 키다. |
| --- | --- |

| 키 | 기능 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| W | 전진 | AMR의 현재 앞 방향으로 이동 |
| S | 후진 | AMR의 현재 뒤 방향으로 이동 |
| A | 좌회전 | 단독 입력은 제자리 좌회전, W/S와 조합하면 곡선 주행 |
| D | 우회전 | 단독 입력은 제자리 우회전, W/S와 조합하면 곡선 주행 |
| Q | 왼쪽 횡이동 | AMR 방향을 유지한 채 왼쪽으로 옴니식 이동 |
| E | 오른쪽 횡이동 | AMR 방향을 유지한 채 오른쪽으로 옴니식 이동 |
| R | 리프트 상승 | 누르는 동안 리프트 목표 높이를 증가 |
| V | 리프트 하강 | 누르는 동안 리프트 목표 높이를 감소 |
| M | 자기식 도킹 토글 | 근접 정렬 및 Fixed Joint 자동 결합을 ON/OFF |
| Space | 비상 정지 | 선속도와 회전 명령을 즉시 0으로 설정 |

## 2.1 차량처럼 곡선으로 움직이기

| 동시 입력 | 결과 |
| --- | --- |
| W + D | 앞으로 이동하면서 오른쪽으로 곡선 회전 |
| W + A | 앞으로 이동하면서 왼쪽으로 곡선 회전 |
| S + D | 후진하면서 오른쪽 방향으로 회전 |
| S + A | 후진하면서 왼쪽 방향으로 회전 |

## 2.2 옴니휠식 이동 조합

| 동시 입력 | 결과 |
| --- | --- |
| Q | 왼쪽 순수 횡이동 |
| E | 오른쪽 순수 횡이동 |
| W + Q | 앞으로 이동하면서 왼쪽 대각선 이동 |
| W + E | 앞으로 이동하면서 오른쪽 대각선 이동 |
| W + D + E | 앞으로 우회전하면서 오른쪽 횡이동을 혼합 |

|  | 현재 옴니 구동의 성격 차체의 vx, vy, wz 속도를 직접 제어하고 바퀴를 메카넘 혼합식으로 회전시키는 안정적인 시연용 방식이다. 작은 롤러 각각의 접촉 물리를 구현한 완전한 메카넘휠 모델은 아니다. |
| --- | --- |

## 2.3 현재 속도 설정

| 상태 | 전후 속도 | 횡이동 속도 | 회전 속도 |
| --- | --- | --- | --- |
| 침대 미적재 | 0.85 m/s | 0.60 m/s | 1.40 rad/s |
| 침대 적재 | 0.45 m/s | 0.20 m/s | 0.65 rad/s |

리프트가 0.006 m 이상 올라가면 적재 상태로 판단하고, 침대의 흔들림을 줄이기 위해 적재 속도 제한을 사용한다.

# 3. 리프트 및 침대 결합

## 3.1 리프트 기본 사양

| 항목 | 설정값 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| 최대 상승 높이 | 0.035 m (35 mm) | Prismatic Joint의 상한 |
| 권장 시험 높이 | 0.025 m (25 mm) | 침대 바퀴가 충분히 뜨는지 먼저 확인하는 높이 |
| 상승/하강 속도 | 0.012 m/s | R 또는 V를 누르는 동안 목표 높이 변화 속도 |
| 최대 구동력 | 6500 N | 리프트 Linear Drive의 최대 힘 |
| 적재 판단 높이 | 0.006 m | 이 높이부터 적재 속도 제한 적용 |

## 3.2 침대 들어 올리는 순서

1. 침대 발쪽의 열린 중앙 통로로 AMR를 진입시킨다.

2. Q/E로 좌우 중심을 맞추고, A/D로 침대와 AMR의 방향을 맞춘다.

3. R을 짧게 누르며 리프트를 12~25 mm 범위로 올린다.

4. 침대 바퀴가 바닥에서 약간 떨어지고, 침대가 어댑터 레일 위에 안정적으로 올라왔는지 확인한다.

5. 자기식 결합 로그가 LOCKED가 된 뒤 저속으로 운반을 시작한다.

## 3.3 자기식 도킹

| 조건 | 동작 |
| --- | --- |
| 침대 중심에서 0.38 m 이내 | AMR가 침대 중앙으로 천천히 끌리고 방향을 보정 |
| 거리 0.055 m 이하 | 결합 가능 거리 조건 충족 |
| 방향 오차 6° 이하 | AMR와 침대 방향 정렬 조건 충족 |
| 리프트 0.012 m 이상 | 침대가 리프트에 닿았다고 판단 |
| 모든 조건 충족 | lift_plate와 HospitalBed 사이 Fixed Joint 생성 |
| 리프트 0.006 m 이하 | Fixed Joint 자동 제거 및 침대 분리 |

|  | 자기식 결합의 정확한 의미 실제 전자석의 자기장을 계산하는 기능이 아니다. 근거리 속도 보정으로 중앙 정렬을 돕고, 조건이 맞으면 동적 Fixed Joint를 생성하여 침대와 리프트판의 상대 움직임을 잠그는 시뮬레이션 도킹 기능이다. |
| --- | --- |

## 3.4 침대 내려놓기

1. Space로 완전히 정지한다.

2. V를 눌러 리프트를 천천히 내린다.

3. 리프트 높이가 6 mm 이하가 되면 자기식 Joint가 자동 해제된다.

4. 침대 바퀴가 바닥에 완전히 닿은 것을 확인한다.

5. S로 천천히 후진하여 침대 아래에서 빠져나온다.

# 4. 침대 후면 진입 구조와 리프트 어댑터

후면 중앙 가로기둥 제거 후의 침대 모델

| 구조 | 상태 | 목적 |
| --- | --- | --- |
| 후면 중앙 가로기둥 Mesh | 제거 | AMR가 침대 발쪽에서 진입할 공간 확보 |
| 후면 FootFrame Collider | 제거 | 보이지 않는 물리 벽에 AMR가 막히는 현상 방지 |
| 좌우 바퀴 지지 세로기둥 | 유지 | 침대 바퀴 및 하부 프레임의 구조 유지 |
| 네 개 WheelProxy Collider | 유지 | 침대 바퀴의 바닥 접촉 표현 |
| LiftRail Left/Right | 유지 | AMR의 노란 Support Pad가 실제로 밀어 올리는 접촉 레일 |
| Hanger 및 UpperBridge | 유지 | LiftRail과 침대 프레임이 연결된 것처럼 시각화 |

## 4.1 주요 Stage 경로

/World/HospitalBedAMR /World/HospitalBedAMR/base_link /World/HospitalBedAMR/lift_plate /World/HospitalBedAMR/Joints/lift_joint /World/HospitalBed /World/HospitalBed/LiftAdapter

## 4.2 침대가 떠 보일 때 확인

노란 Support Pad와 침대의 회색 LiftRail이 실제로 맞닿는지 확인한다.

침대 Visual과 단순 Proxy Collider의 위치가 서로 어긋나지 않았는지 확인한다.

리프트를 최대 높이까지 올리기보다 20~25 mm부터 시험한다.

Fixed Joint가 LOCKED 상태라면 침대가 판 위에서 미끄러지지 않아야 한다.

# 5. 카메라와 LiDAR

## 5.1 카메라

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| Camera Prim | /World/HospitalBedAMR/base_link/camera_link/Camera |
| 해상도 | 640 × 480 |
| 발행 주기 | 20 Hz |
| RGB 토픽 | /camera/color/image_raw |
| Depth 토픽 | /camera/depth/image_raw |
| CameraInfo 토픽 | /camera/camera_info |

Isaac Sim Viewport에서 Camera 시점을 확인하려면 Stage에서 Camera Prim을 선택하고 Viewport 상단의 Perspective 메뉴에서 해당 Camera를 선택한다.

RGB/Depth 파일 저장

cd "$HOME/Downloads/hospital_bed_amr_lift_mvp_v1" ./scripts/capture_camera.sh ls -lh output/sensor_capture/

저장 파일: front_camera_rgb.png, front_camera_depth.npy, front_camera_depth_preview.png

## 5.2 2D RTX LiDAR

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| LiDAR Prim | /World/HospitalBedAMR/base_link/lidar_link/RtxLidar |
| LiDAR 설정 | Example_Rotary_2D |
| LaserScan 토픽 | /scan |
| PointCloud2 토픽 | /point_cloud |
| 초기 RViz Fixed Frame | lidar_link |

## 5.3 ROS 2 토픽 확인

source /opt/ros/humble/setup.bash export ROS_DOMAIN_ID=120 export RMW_IMPLEMENTATION=rmw_fastrtps_cpp ros2 topic list ¦ grep -E '^/camera¦^/scan¦^/point_cloud' ros2 topic hz /scan

## 5.4 영상 및 스캔 보기

카메라

rqt_image_view

rqt_image_view에서 /camera/color/image_raw 또는 /camera/depth/image_raw를 선택한다.

LiDAR

rviz2

RViz에서 Fixed Frame을 lidar_link로 설정하고 LaserScan의 Topic을 /scan으로 선택한다. PointCloud2는 /point_cloud를 선택한다.

|  | CameraInfo 경고 Forcing fy to fx 경고는 렌더러가 정사각 픽셀을 가정하며 발생하는 미세 보정 경고다. 카메라 토픽 발행 실패의 직접 원인이 아니다. |
| --- | --- |

# 6. 실행 모드와 설정 파일

## 6.1 프로젝트 위치

$HOME/Downloads/hospital_bed_amr_lift_mvp_v1

## 6.2 설정 파일

config/amr_config.json

주행 속도, 가속도, 리프트 높이, 카메라 해상도, LiDAR 경로, 자기식 도킹 거리 등 대부분의 튜닝 값은 이 JSON에 있다.

## 6.3 자주 조정하는 값

| JSON 키 | 현재값 | 용도 |
| --- | --- | --- |
| control.unloaded_linear_speed_mps | 0.85 | 빈 AMR 전후 속도 |
| control.loaded_linear_speed_mps | 0.45 | 침대 적재 전후 속도 |
| control.loaded_lateral_speed_mps | 0.20 | 침대 적재 횡이동 속도 |
| control.loaded_angular_speed_rad_s | 0.65 | 침대 적재 회전 속도 |
| amr.lift_upper_limit_m | 0.035 | 리프트 최대 이동 거리 |
| amr.lift_test_target_m | 0.025 | 권장 시험 목표 높이 |
| magnetic_dock.capture_distance_m | 0.38 | 자기식 정렬 시작 거리 |
| magnetic_dock.lock_distance_m | 0.055 | Fixed Joint 결합 거리 |
| sensors.camera_frequency_hz | 20 | 카메라 발행 주기 |

## 6.4 USD를 다시 생성해야 하는 경우

리프트 Upper Limit, 차체 크기, 센서 Prim, 침대 Collider 등 Stage 구조가 바뀐 경우

침대 GLB 또는 리프트 어댑터 형상이 바뀐 경우

RTX LiDAR Prim 경로 수정 패치를 적용한 경우

cd "$HOME/Downloads/hospital_bed_amr_lift_mvp_v1" ./scripts/generate_all.sh

속도와 키 배치만 바꾼 경우에는 기존 USD를 사용할 수 있으나, 버전 메타데이터까지 반영하려면 다시 생성한다.

# 7. 권장 통합 시험 순서

## 7.1 AMR 단독 시험

1. W/S로 전후 주행을 확인한다.

2. A/D 단독 입력으로 제자리 회전을 확인한다.

3. W+D와 W+A로 차량식 곡선 주행을 확인한다.

4. Q/E로 순수 횡이동을 확인한다.

5. W+Q와 W+E로 대각선 이동을 확인한다.

6. Space가 즉시 정지시키는지 확인한다.

## 7.2 침대 도킹 시험

1. 침대 발쪽에서 약 0.5 m 앞에 AMR를 위치시킨다.

2. W로 접근하고 Q/E로 중앙을 맞춘다.

3. M이 ON인지 확인한다. 기본값은 ON이다.

4. 근접 시 magnet=ATTRACTING 로그와 자동 방향 보정을 확인한다.

5. R로 12~25 mm 상승하고 [magnet] LOCKED 로그를 확인한다.

## 7.3 적재 운반 시험

1. W로 직진한 뒤 Space로 정지한다.

2. W+D 또는 W+A를 짧게 눌러 곡선 운반을 시험한다.

3. Q/E 횡이동은 처음에는 짧게 입력하고 침대의 흔들림을 확인한다.

4. 급회전이나 급정지는 피하고, 필요하면 loaded 속도를 낮춘다.

## 7.4 센서 동시 시험

1. 통합 시스템을 계속 실행한 상태에서 별도 터미널을 연다.

2. ROS_DOMAIN_ID=120과 동일한 RMW 설정을 적용한다.

3. rqt_image_view에서 RGB/Depth 영상이 이동에 따라 바뀌는지 확인한다.

4. RViz에서 /scan이 AMR 이동과 함께 변화하는지 확인한다.

|  | 안정성 기준 침대를 든 상태에서 횡이동 또는 곡선회전 중 침대가 리프트 어댑터에서 미끄러지거나 심하게 진동하면 속도를 더 올리지 말고, 자기식 LOCKED 상태·리프트 높이·접촉 위치를 먼저 확인한다. |
| --- | --- |

# 8. 문제 해결

## 8.1 bad marshal data

증상: argparse, re 등의 표준 라이브러리를 import할 때 ValueError: bad marshal data (unknown type code)가 발생한다.

원인: 외장 SSD 입출력 오류 중 Isaac Sim 내장 Python의 .pyc 캐시가 손상된 경우가 가장 유력하다.

pkill -f isaac-sim ¦¦ true ISAAC="/mnt/isaac45/isaacsim_5.1" PROJECT="$HOME/Downloads/hospital_bed_amr_lift_mvp_v1" find "$ISAAC/kit/python/lib/python3.11" -type f -name '*.pyc' -delete find "$PROJECT" -type d -name '__pycache__' -prune -exec rm -rf {} + "$ISAAC/python.sh" -c 'import argparse, re, json; print("Isaac Python OK")'

Permission denied가 발생하면 Isaac 경로의 find 명령만 sudo로 실행한다.

## 8.2 python.sh 입력/출력 오류

증상: /mnt/isaac45/isaacsim_5.1/python.sh: 입력/출력 오류

외장 SSD의 ext4 이미지 또는 USB 연결 문제를 의심한다.

findmnt /mnt/isaac45와 dmesg의 I/O, EXT4-fs, USB reset 로그를 확인한다.

파일시스템 검사는 반드시 마운트를 해제한 뒤 e2fsck로 수행한다.

findmnt /mnt/isaac45 sudo dmesg -T ¦ grep -iE 'I/O error¦EXT4-fs¦USB disconnect¦reset.*USB' ¦ tail -50

## 8.3 카메라 토픽이 보이지 않음

run_complete_system.sh가 종료되지 않고 계속 실행 중인지 확인한다.

두 터미널의 ROS_DOMAIN_ID와 RMW_IMPLEMENTATION이 같은지 확인한다.

카메라 자체를 capture_camera.sh로 먼저 시험한다.

ros2 topic list ¦ grep -E '^/camera' ./scripts/capture_camera.sh

## 8.4 LiDAR invalid prim path

증상: Encountered invalid prim path .../RtxLidar 또는 No valid sensor paths provided

v1.6.3 이후 생성 스크립트가 적용됐는지 확인한다.

기존 USD를 삭제하거나 generate_all.sh로 다시 생성한다.

생성 로그에 RTX LiDAR created and verified가 나오는지 확인한다.

## 8.5 키를 눌러도 움직이지 않음

Viewport를 한 번 클릭하여 키보드 포커스를 준다.

터미널의 vx, vy, wz 값이 키 입력에 따라 변하는지 확인한다.

Space가 눌린 상태로 남아 있지 않은지 확인한다.

M 자기식 보정이 원하지 않는 방향으로 작동하면 M으로 잠시 끈다.

# 9. 현재 구현 상태와 제한사항

| 기능 | 상태 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 저상 AMR 차체 및 4륜 | 완료 | Cylinder Collider와 시각적 옴니 밴드 |
| 전후/횡이동/회전 | 완료 | 차체 직접 속도 제어 기반 시연용 Holonomic 모드 |
| 차량식 곡선 주행 | 완료 | W/S와 A/D 동시 입력 |
| 리프트 | 완료 | 0~35 mm, Prismatic Joint Linear Drive |
| 침대 어댑터 | 완료 | LiftRail, Hanger, UpperBridge 구성 |
| 자기식 결합 | 구현 | 근접 정렬 + 런타임 Fixed Joint |
| RGB/Depth 카메라 | 구현 | ROS 2 이미지 토픽 및 파일 캡처 |
| 2D RTX LiDAR | 구현 | /scan 및 /point_cloud |
| 침대 후면 진입구 | 완료 | 중앙 가로기둥 Mesh 및 FootFrame Collider 제거 |
| 오도메트리/TF | 미구현 | /odom 및 odom→base_link 필요 |
| SLAM Toolbox | 미구현 | /scan + /odom + /tf 완성 후 진행 |
| Nav2 자율주행 | 미구현 | SLAM 및 Localization 이후 진행 |

## 9.1 중요한 제한

현재 옴니 이동은 차체 속도를 직접 설정하는 시연용 방식이며, 개별 롤러 접촉력으로 이동하는 완전한 메카넘 물리 모델은 아니다.

자기식 결합은 실제 전자석 모델이 아니라 자동 정렬과 Fixed Joint를 결합한 기능이다.

침대와 환자를 가정한 질량이 커질수록 고속 횡이동과 급회전의 안정성이 낮아질 수 있다.

센서 토픽은 구현됐지만 SLAM에 필요한 오도메트리와 TF 체인은 아직 남아 있다.

## 9.2 다음 개발 권장 순서

1. base_link의 속도 또는 포즈를 기반으로 /odom을 발행한다.

2. odom → base_link 및 base_link → lidar_link/camera_link TF를 발행한다.

3. /scan, /odom, /tf를 이용해 slam_toolbox를 연결한다.

4. 지도 저장 후 Localization과 Nav2를 연결한다.

5. 침대 적재 상태에서 속도·회전 반경·비상 정지 성능을 반복 시험한다.

|  | 최종 운용 원칙 침대 진입과 리프트 접촉은 저속으로 수행하고, LOCKED 확인 후 이동한다. 내려놓을 때는 완전히 정지한 뒤 V로 하강하고, Joint 해제와 바퀴의 바닥 접촉을 확인한 다음 후진한다. |
| --- | --- |